Е 40/60/65

##### Обозначения 1 -Регулятор количества воды 2 -Клавиша для использования молотого кофе 3 -Клавиша для приготовления 2 чашек кофе 4- Клавиша промывки, очистки гидросистемы, декальцинации, установки фильтра 5 - Клавиша для приготовления 1 чашки кофе 6 -Включение/выключение 7 -Дисплей для сообщений 8 -Бункер для воды 9 -Регулируемый по высоте дозатор кофе 10 –Воронка для молотого кофе 11 –Крышка контейнера для кофе в зернах 12 –Регулятор подачи горячая вода/пар 13 –Вращающаяся насадка для подачи горячая вода/пар 14 – Насадка для взбивания 15 - Контейнер для кофейных отходов 16 – Крышка поддона для слива 17- Поддон для слива

СИМВОЛЬНЫЙ ДИСПЛЕЙ

  - Значения символов

- Кофе готов

- Молотый кофе

- Промойте машину

- Пар/горячая вода

- Закройте кран

- Залейте воду

- Опустошите контейнер для отходов/ нет

поддона для слива

- Прочистите машину

- Очистите машину от накипи

- Замените фильтр

- Откройте  кран

Чистка машины

Машина имеет специальную программу чистки

! В случае необходимости чистки машины на дисплее  замигает символ     . Вы можете продолжать готовить кофе или получать горячую воду, чистку машины можно провести через некоторое время. Для  этого  используйте специальные чистящие  таблетки, которые можно приобрести у  официального дистрибьютора  компании Jura.

! Прерывать процесс чистки машины не рекомендуется

- Включите машину нажатием клавиши on/off

- Удерживайте клавишу (4) нажатой в течение 3 сек. На дисплее высветятся символы

в случае необходимости  - символ

Залейте воду

- Опорожните поддон для слива и контейнер для отходов, установите их на место. Символы     и             погаснут, на дисплее появится символ

- Поставьте любую емкость под дозатор (9) и нажмите клавишу (4).

Символ            погаснет.

- Символ      появится на дисплее, информируя Вас о том, что была запущена программа чистки

- При появлении на дисплее символа            опорожните поддон для слива (при необходимости), затем поставьте его на  место

Символ          погаснет, на дисплее появятся символы

- Добавьте чистящую таблетку в воронку для молотого кофе (10)  (рис.9)

- Нажмите клавишу  (4). Символы                   погаснут

- Процесс чистки продолжается

- Пока идет процесс чистки, символ          будет высвечен на дисплее как напоминание  о прохождении процесса чистки.

- Если символ          вновь появился на дисплее, опорожните поддон для слива (при необходимости) и подождите 10 секунд перед тем, как поставить его на место. После этого символ           должен погаснуть,  а символы                     вновь появятся на дисплее

- Поместите емкость под дозатор кофе (9) и нажмите клавишу (4)

Пока идет процесс чистки  символ         будет  высвечиваться на дисплее, подтверждая прохождение процесса чистки. После его завершения на дисплее появится символ

- Опорожните поддон для слива и контейнер для кофейной гущи, поставьте их на прежнее место. На дисплее высветится символ

!   Прочистите  отделение для молотого кофе с помощью кисточки

#### Декальцинация

У машины имеется встроенная программа удаления накипи. При использовании  фильтров Claris проводить декальцинацию не требуется. Пожалуйста, используйте для декальцинации только чистящие средства, приобретаемые у официальных дилеров компании Jura.

! Если машина нуждается в декальцинации на дисплее высвечивается символ         Вы можете продолжать готовить кофе или получать горячую воду/пар, провести декальцинацию можно через некоторое время.

! Проводите декальцинацию машины только после того, как машина была выключена по крайней мере 2 часа и полностью остыла.

!  Прерывать программу декальцинации запрещается.

- Выключите машину нажатием клавиши on/off и оставьте ее в нерабочем  состоянии на 2 часа

- Удалите бункер для воды и опорожните его

- Не включая машину, нажмите клавишу (4) и удерживайте  ее в течение 3 сек.  На дисплее  высветятся                     символы

- Прочистите поддон для слива и контейнер для отходов кофе, затем поставьте  их

на   прежнее место. Символ           погаснет, на дисплее высветятся символы

- Растворите 2 чистящие таблетки Jura в 0,5  л воды и залейте полученный раствор в бункер для воды, поставьте контейнер на место

- Поверните переключатель горячая вода/пар (12) в позицию

Символ             погаснет, на дисплее  высветятся символы

- Поместите вместительную емкость под насадку подачи горячая вода/пар (13) и нажмите клавишу (4)

- На дисплее высветится символ       и замигает символ         информирующий  о запуске программы декальцинации

- Появление символа        напомнит Вам о необходимости опорожнения поддона для слива. Опустошите поддон и

поставьте его на место. При этом появится символ

- Поверните переключатель  горячая вода/пар  (12) обратно в позицию

Процесс чистки продолжается, декальцинирующая  жидкость стекает в поддон

- На дисплее появляются символы

! Хорошо промойте контейнер  и заполните его холодной водой.  Затем поместите его обратно в машину. Поставьте  достаточно вместительный сосуд  под насадку.

- Опорожните поддон для слива и поместите его обратно в машину. На дисплее высветится символ

- Поверните переключатель горячая вода/пар (12) в положение

- Установите достаточно большую  емкость под насадку подачи горячая вода/пар (13) и нажмите клавишу(4)

- При этом  символ             высветится, а символ          замигает   - запущена программа чистки машины

- Появление на дисплее символов                    напомнит Вам о необходимости  опустошения

поддона для  слива, после чего  поместите его  обратно в машину

- Поверните переключатель горячая вода/пар (12) в первоначальное положение

Процесс декальцинации продолжается,  жидкость стекает в поддон для слива

- В случае появления на дисплее символа         опорожните поддон, затем поместите его на прежнее место

- Нажмите клавишу (4). После автоматической промывки машины она готова к  дальнейшей эксплуатации

Сообщения на дисплее

| Сообщение на дисплее | Причина | Устранение неисправности |
| --- | --- | --- |
|  | - Система пуста - Система слишком прогрелась после получения пара | - Заполните систему водой (см. п.4.1). - Перезапустите систему |
|  | - Некорректная позиция переключателя | - Установите регулятор в нужную позицию |
|  | - Глобальные проблемы | - Выключите машину - Отключите ее от сети - Включите в сеть - Включите машину Обратитесь по поводу ремонта в сервисный центр Jura |
|  | - Необходимо промыть систему | - Промойте машину |
|  | - Контейнер для воды пуст - Защитная прокладка смещена | - Залейте воду - Корректно установите прокладку |
|  | - Контейнер для отходов переполнен - Поддон вставлен слишком рано после опустошения | - Прочистите контейнер Установите поддон на прежнее место через 10 секунд |
| мигает мигает | - Поддон вставлен некорректно или отсутствует | - Тщательно установите поддон |
|  | - Необходима чистка машины | - Прочистите машину |
| мигает | - Необходима чистка от накипи | - Проведите декальцинацию |
| мигает | - Необходима замена фильтра | Замените фильтр |